ملخص

تعتبر الحفر الامتصاصية و خزانات جمع القاذورات"septic tanks"  الأكثرمعرفة و شيوعاً للطرق الموقعية المطبقة لتصريف المياه العادمة و معالجتها بشكل أولي. إلا أن الوضع الحالي الممارَس لهذا النمط من وحدات المعالجة الأولية اللاهوائية باستطاعته أن يؤدي الي أخطار ذات أهمية على الصحة العامة و البيئة. من أجل ذلك، التدخل الصحي لتصريف المياه العادمة بات أمرا ضروريا، و بناءً عليه فإن الحاجة الي تطبيقات فعّالة لمعالجة المياه العادمة و لكن بتكاليف قليلة للمناطق الفلسطينية، و خاصة الريفية منها، بدى مما لا شك فيه شيء عظيم و ضروري. بناءً على المعلومات التقنية المتوفرة و التي تهتم بأداء نظام المعالجة اللاهوائي "UASB-septic tank" لقد تبين أن هذا النظام يمثل بديل ذو كفاءة جيدة و قليل التكاليف لتصريف و معالجة المياه العادمة بشكل صحي للبيت المنزلي، إلا أن أداء هذا النظام لم يتم بحثه لحتى الآن لمعالجة المياه العادمة القادمة من حي أو منطقة بأكملها موقعيا و خاصةً في فلسطين، آخذاً بعين الاعتبار الظروف السائدة بالمنطقة من حيث التراكيز العالية للمواد العضوية الملوثة في المياه العادمة المنزلية و التي تحتوي أيضا على نسب عالية من المواد الصلبة، والتغيرات الموسمية لدرجات الحرارة. بالإضافة لما تم ذكره، إن المعاير التصميمية لنظامUASB-septic tank  ما زالت تحت التطوير في فلسطين.

لقد كان الهدف الرئيسي لهذه الرسالة هو بحث مدى أداء و جدوى استخدام المفاعل اللاهوائي UASB-septic tank في معالجة المياه العادمة المنزلية والقادمة من حي أو منطقة بأكملها و تحت الظروف السائدة في فلسطين، و تقييم تأثير زمن مكوث المياه العادمة (HRT) داخل المفاعل على أداء هذا المفاعل، كمحاولة لتحسين تصميمم هذا النظام. لهذا الغرض لقد تم بناء مفاعلين ((R1 و(R2) لمعالجة المياه العادمة المنزلية في المحطة الرئيسية لمعالجة المياة العادمة الخاصة بمدينة البيرة. لقد تم تشغيل المفاعلين بصورة متوازية و تحت زمن مكوث مختلفين (يومين للمفاعل R1، و أربعة أيام للمفاعل R2) لمدة ستة أشهر و في درجات حرارة محيطة تتراوح ما بين 15 و 34 درجة مئوية و بمعدل = 24.2o م. أما درجة حرارة المياه العادمة خلال فترة الدراسة كانت تتراوح ما بين 18.2 و 29 درجة مئوية و بمعدل =24o م.

لقد بينت نتائج الدراسة أن المياة العادمة القادمة من منطقة الدراسة تتميز بتركيز عالي من الأكسجين الكلي المستهلك كميائيا (CODtot) لقد كان بمعدل 1189 ملغم/لتر و يحتوي أيضا على نسبة عالية من المواد العالقة (CODsus) حوالي 54% أي ما يقارب 640 ملغم/لتر. كما و أشارت النتائج أن المياه العادمة القادمة و الغير معالجة قابلة للتحلل اللاهوائي بنسبة 65% و كانت النسبة ما بين COD و BOD5 تساوي 2 أي أنها قابلة أيضاً للتحلل هوائياً. لقد تم تشغيل المفاعلين بطريقة ناجحة و قد بينت النتائج التي تم الحصول عليها في هذا البحث